Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирский области

«Татарский политехнический колледж»

Мастер-класс

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖИДКИМИ ОБОЯМИ

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

по профессии 13450 «Маляр»

Преподаватель специальных дисциплин

Шмойлова Г.С.

Татарск

2021г.

Методическое сопровождение мастер-класса

Целью моей работы с обучающимися с ОВЗ является формирование у них универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем.

Задачи:

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности;

- оказать помощь в поисках себя как будущего профессионала;

- создать условия для индивидуального развития каждого обучающегося в избранной профессиональной сфере;

- оказать содействие в реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

- создать условия для развития положительного отношения обучающегося к себе, другим людям, окружающему миру.

Одним из главных условий успеха в обучении обучающихся с ОВЗ является использование индивидуального  и системно - деятельностного подходов. При работе с данной категорией обучающихся всегда предусматриваю вариативность практической части занятий с учетом их индивидуальных возможностей, обеспечивая тем самым создание ситуации успеха и дальнейшее желание обучаться профессии.

Также при  организации практической деятельности обучающихся очень важен принцип обучения и воспитания в коллективе, он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации деятельности на занятиях.

Проводимые для обучающихся мастер-классы позволяют выйти за рамки рабочей программы соответствующего профессионального модуля. На таких занятиях ребята осваивают те виды профессиональной деятельности, которые вызывают у них особенный интерес, но при этом не предусмотрены содержанием образовательной программы. При этом рассматриваем варианты наиболее экономичных, креативных  и достаточно эффективных решений профессионально-ориентированных ситуаций. При этом стараюсь, чтобы организуемая деятельность была направлена не только на формирование каких-либо умений и навыков, но и стимулировала развитие обучающихся, запускала механизмы восприятия, мышления, воображения, активизировала внимание.

Главной опорой в усвоении любого познавательного материала обучающимся с ОВЗ служат наглядные средства. Поэтому демонстрация является одним из важнейших методов в обучении и воспитании таких обучающихся. Используемые наглядные пособия должны быть с повышенной насыщенностью (оранжевого, зелёного цветов). Демонстративный материал  показываю на контрастном с цветом фоне. Иллюстративный материал   должен быть максимально приближен к реальности, иметь чёткую форму. При анализе практических работ  не располагаю на доске все работы одновременно, а показываю их по группам по 5-6 объектов.

В предлагаемом мастер-классе в качестве одного из основных используется метод цветотерапии. Этот метод основан на том, что каждая из биологически активных зон организма реагирует на один из цветов: воздействие цветом происходит на орган зрения, а через него и через зрительный анализатор - на нервную систему, снимая энергетическую блокаду.

При организации практической работы на занятии, как правило,  использую такие методические приемы: поэтапное разъяснение заданий; последовательное выполнение заданий; повторение обучающимся инструкции к выполнению задания; обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; близость к обучающимся во время объяснения задания.

ПЛАН МАСТЕР-КЛАССА

Профессия:  Маляр

Тема мастер класса: «Отделка поверхностей жидкими обоями»

Время: 4 часа

Цель мастер класса: Овладение технологией приготовления и нанесения жидких обоев в два цвета по заданному образцу.

Задачи мастер класса:

- ознакомление обучающихся со свойствами, технологией приготовления и нанесения жидких обоев;

- формирование у обучающихся навыков нанесения жидких обоев;

- развитие способности зрительно контролировать правильность и точность выполнения своих движений; развитие внимания, умения предвидеть возможные виды брака;

- воспитание аккуратности при выполнении работ и привитие интереса к профессиональной деятельности.

Место проведения: кабинет технологии малярных работ.

Материально-дидактическое оснащение:

Оборудование: рабочий стол, проектор, ноутбук.

Материалы, инструменты: макулатура, обойный клей, клей ПВА, шерстенная нить, колер двух цветов, копировальная бумага, карандаш, резиновый шпатель, подготовленный из ДСП листа планшет форматом А4.

Наглядно-иллюстрированный материал: образец практического задания, планшет - задание, презентация.

Ход мастер-класса

1.Организационный этап

Проверка готовности к занятию. (Слайд №1)

2. Мотивационно – целевой этап.

На предыдущих занятиях мы с вами уже говорили о том, что первое, на что человек обращает внимание, зайдя в помещение, - это стены. (Слайд№2) Более того, они занимают около половины общей площади внутреннего пространства дома. И это необходимо учитывать в дизайне любого интерьера, с особой тщательностью подходя как к выбору отделочных материалов, так и способам их использования. Мы с вами уже изучили, как можно проводить оклеивание стен комбинированным способом. Такие способы как: деление на горизонт, вертикальными полосами, комбинирование обоев лоскутками. Сегодня на нашем мастер-классе мы продолжим работу по теме: «Отделка поверхностей обоями», но только обои у нас будут не простые, а жидкие, причём  (Слайд№3)

Поэтому сегодня на занятии перед нами стоит целый ряд задач:

- во-первых, нам необходимо познакомиться с основными правилами приготовлений жидких обоев;

- во-вторых, мы будем, с вами учится наносить рисунок при помощи копировальной бумаги на предварительно подготовленный планшет;

- в-третьих, начнём отрабатывать приёмы нанесения жидких обоев по заданному рисунку с использованием двух цветов.

3. Актуализация опорных знаний

Но прежде чем приступить к работе, нам необходимо вспомнить все, что мы уже с вами знаем о жидких обоях.

Что такое жидкие обои? Жидкие обои - это состав на основе целлюлозы, который наносят на стену или потолок шпателем, образует покрытие с шершавой фактурой. (Слайд№4)

Давайте вспомним какие плюсы и минусы есть у жидких обоев?

Плюсы: полное отсутствие швов и стыков, высокий уровень шумоизоляции, экологичность, устойчивы к воздействию ультрафиолета.

Минусы: влажная чистка запрещена, при повреждении необходима реставрация, достаточно высокая стоимость, относительно небольшое разнообразие цветовых решений.

А теперь внимание на экран. (Слайд№ 5)

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1. Нужно ли выравнивать стену перед нанесением Жидких обоев? (Слайд№6) | 1.Наличие глубоких впадин (более 2-3мм) в последствие может проявиться, если их предварительно не выровнять. Если стена расходится не более чем на 3 мм, то жидкие обои могут скрыть эти недостатки. |
| 2. Зачем грунтовать поверхность перед нанесением жидких обоев? (Слайд№7) | 2. Для хорошего сцепления жидких обоев с поверхностью. |
| 3. Нужно ли колеровать поверхность под жидкие обои? (Слайд№8) | 3. Колеровать поверхность необязательно, но если хотите получить насыщенный цвет, то на поверхность наносят грунтовку с колером. |
| 4.Можно ли наносить жидкие обои на побелку? (Слайд№9) | 4.В этом случае стену необходимо очистить от набела. Такие места опасны проявлением пятен и отслаивания нанесенного состава. |
| 5. Нужно ли изолировать металлические предметы такие как головки шурупов, гвоздей, саморезов перед нанесением жидких обоев? (Слайд№10) | 5.Обработать масляной краской или наносят шпаклевку для того чтобы после нанесения жидких обоев в местах металлических предметов не было ржавчины. |

Итак, мы с вами повторили, как осуществляется подготовка поверхностей под отделку жидкими обоями.

Так как жидкие обои заводского происхождения дорогостоящий материал и порой их  проблемно приобрести, можно при желании приготовить их самим. Итак, сегодня мы будем учиться изготавливать жидкие обои из подручного материала. Преимущества таких обоев аналогичны заводским:  высокая прочность, устойчивость окраски, при этом ещё и экологически чистый материал.

Данная техника изготовления "жидких обоев" отлично подойдет, если стены в вашей квартире "не очень ровные", а тратить лишние деньги на выравнивание стен у вас нет желания.

4. Практическая работа

I этап

1.Итак берем 40 листов бумаги, любые черновики (слайд№11)

2. Для удобства нарезали бумагу по мельче (слайд№12)

Ребята, как вы думаете, почему мелко нарезаем бумагу? (Для того чтобы бумага хорошо разбухала в воде и равномерно перемешивалась, не оставляя на поверхности не перемешанный раствор)

3.Затем помещаем всё в ведро, и заливаем водой (чтобы вода покрыла бумагу). (слайд№13) Оставляем для набухания, на ночь, а можно и больше.

4.После чего все перемалываем при помощи строительного миксера. (Слайд№14) Получается вот такая однородная масса (слайд№15)

5.Добавляем колер понемногу, для достижения нужного оттенка, а так же добавляем вспомогательный материал — это шерстяную нить и блестки. (Слайд№16) Как вы думаете, для чего добавляется нарезанная шерстяная нить? (Чтобы придать обоям декоративный внешний вид, то есть для элементов декора.)

6.И все тщательно перемешиваем (слайд№17)

7.Затем добавляем   клей ПВА. Скажите, для чего добавляем клей ПВА? (Чтобы получилась эластичная пастообразная смесь) (слайд№18)

Клей ПВА 2 пузыречка по 100мл.

8. Приготовленные жидкие обои раскладываем по пакетам и оставляем на сутки в помещение при комнатной температуре до полной готовности (слайд№19)

II этап

На прошлом занятии мы с вами изготовили жидкие обои. А сегодня мы будем учиться наносить жидкие обои на поверхность. Для этого мы воспользуемся  предварительно прогрунтованным водоэмульсионным составом планшетом формата А4 (наглядная демонстрация материала).

Выполнять работу будем поэтапно:

На первом этапе (Приложение№1) Необходимо нанести рисунок нашей эмблемы. При помощи копирки переводим основной рисунок на планшет. Рисунок готов (наглядная демонстрация). На этом этапе обратите внимание на приемы перевода рисунка на планшет. Вспомним прошлое практическое занятие по изготовлению трафаретов, где мы говорили, что трафареты как горизонтальные, так и вертикальные изготавливаются строго по центру используемого  материала. Поэтому наш рисунок мы будем копировать таким же методом, что и при изготовление трафаретов.

На втором этапе (Приложение№2) резиновым шпателем или руками на планшет наносится смесь жидких обоев и распределяется по ней слоем толщиной 2-3 мм так, чтобы его границы выходили за контур рисунка на 1-2 мм.

После этого узкой стороной шпателя смесь с краев подгоняется внутрь контура, а поверхность рисунка аккуратно подравнивается для исключения неровностей. После того как нанесли один цвет рисунка приступают к заполнению следующего сегмента.

На третьем этапе (Приложение№3) по завершению работы пропитываем клеем жидкие обои, нанесенные на поверхность рисунка.

Но, а для того чтобы получить качественный результат, необходимо постоянно осуществлять самоконтроль выполненной работы, ответственно относиться к правилам ТБ и охраны труда. (Повторение правил ТБ)

5. Итоги мастер-класса. Оценка качества выполненной работы

Давайте обратимся к слайду, на котором размещены критерии оценки качества работы. И сейчас давайте вместе проанализируем, что у нас получилось.

Какие сложности, затруднения возникали в ходе выполнения работы?

Понравился ли вам данный способ нанесения жидких обоев?

Будете использовать в дальнейшем?